- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：        凤凰˙星天地项目

建设单位： 湖南昌域展凤建设开发有限公司

编制日期：          2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	5

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	14

四、生态环境影响分析	25

五、主要生态环境保护措施	39

六、生态环境保护措施监督检查清单	47

七、结论	49

- 附图

- 附图1 地理位置图

- 附图2 监测布点图

- 附图3 主体工程敏感目标图

- 附图4 水系图

- 附图5 生态红线图

- 附图6 现场照片

- 附图7 项目效果图

附件8 工程平面布置图

附件9 雨水、污水管网图

- 附图10 环保措施布置图

- 附图11 项目与凤凰古城风景名胜区的相对位置关系图

- 附件

- 附件1 委托书

- 附件2 营业执照

- 附件3 备案证明

- 附件4 建设用地规划许可证

- 附件5 不动产权证

- 附件6 检测报告

- 附件7 渣土合同

- 附件8 凤凰古城保护管理处对本项目的意见

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 凤凰•星天地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-433123-04-01-670283 |  |  |
| 建设单位联系人 | 雷燕 | 联系方式 | 13875806791 |
| 建设地点 | 湖南省湘西自治州凤凰县沱江镇民俗园 |  |  |
| 地理坐标 | E109°36′18.165″,N27°57′13.460″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十四、房地产业中97房地产开发、商业综合体、宾馆、酒、办公用房、标准厂房等，涉及环境敏感区的 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 5735.94m2 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 凤凰县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 凤发改字[2021]192号 |
| 总投资（万元） | 16000 | 环保投资（万元） | 48 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | þ否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 1、设置生态专章 设置理由：根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响型）中表1，根据涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目，本项目位于凤凰古城风景名胜区三级保护区，相对位置关系详见附图9。 |  |  |
| 规划情况 | 文件名称：《凤凰古城风景名胜区总体规划（2016-2030）》 审查机关：中华人民共和国国务院 审查文号：国函【2012】180号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ## 1、《凤凰古城风景名胜区总体规划（2016-2030）》规划符合性分析 - 项目选址位于凤凰县沱江镇民俗园，在凤凰古城风景名胜区三级保护区内，本项目主体工程内容为修建一栋商业旅游综合服务中心，其中包括游客服务中心、配套客房、特色美食广场、其他商铺、停车场、室外绿化工程及附属功能用房。根据《凤凰古城风景名胜区总体规划（2016-2030）》中三级保护区管理要求，建设活动必须严格履行城乡规划建设等法定的审批程序，本项目已在湖南省工程建设项目审批管理系统备案（项目代码：2104-433123-04-01-670283），我司已于2021年4月22日取得《发展和改革局关于凤凰•星天地项目的备案证明》（凤发改字[2021]192号），项目用地已向凤凰县自然资源局取得建设用地规划许可证（地字第433123202110045）及取得凤凰古城保护管理处对本项目的意见，凤凰古城保护管理处同意本项目开展。本项目严格履行城乡规划建设等法定的审批程序，相关手续齐全。三级保护区内建筑限高控制在18米以内，建筑风貌须与周边自然和人文景观风貌相协调，施工时尽量减少对山体森林植被的影响，本项目地上高度16米，未超过18米，本项目建筑外墙采用小青砖砌筑，屋面为全坡屋面，盖小青瓦，其他配套设施等均融入湘西传统风俗文化，不与周边自然及人文景观失调，施工时产生污染经过环评建议的措施后产生的对周边环境影响较小。 - 综上，本项目位于凤凰古城风景名胜区三级保护区内，符合《凤凰古城风景名胜区总体规划（2016-2030）》中三级保护区总体规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 1、产业政策符合性分析 本项目为度假酒店建设项目，主要建设内容为商业旅游综合服务中心，其中包括游客服务中心、配套客房、特色美食广场、其他商铺、停车场、室外绿化工程及附属功能用房。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年）》的要求，本项目属于《产业结构政策调整目录（2019年）》中“鼓励类”三十四、旅游业、1、文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务。因此，本项目符合国家的产业政策。 ## 2、“三线一单”控制要求符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）及《湘西自治州人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》州政发〔2020〕23号等文件可知。本项目“三线一单”控制要求符合性分析如下表所示： 表2-1 项目“三线一单”控制要求符合性向分析一览表 内容; 符合性分析; 结论. 生态保护红线; 本项目所在地为凤凰县沱江镇境内，根据凤凰县环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，项目不在生态红线范围内，满足生态保护红线要求; 符合. 资源利用上限; 根据项目所在地环境质量现状调查和污染物排放影响预测，在落实本环评提出的各项污防措施，污染物实现达标排放的前提下，环境质量可以保持现有水平，不会改变区域环境现状，符合环境质量底线要求; 符合. 环境质量底线; 本项目主要的施工材料为砂石、水泥、钢筋等无毒无害物质；本项目所使用的能源电能，均属清洁能源，因此，项目建设符合资源利用上线要求。; 符合. 负面清单; 项目不属于《湖南省人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）及《湘西自治州人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》州政发〔2020〕23号、《凤凰县产业准入负面清单》中限制类和禁止类中负面清单内; 不在负面清单范围内. - 综上，本项目符合三线一单要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 凤凰•星天地项目位于湖南省湘西州凤凰县沱江镇民俗园，项目拟建地地理坐标：E109°36′18.165″,N27°57′13.45959″。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | ## 项目由来 湖南昌域展凤建设开发有限公司拟建设凤凰˙星天地项目，本项目位于凤凰古城风景名胜区三级保护区内，项目建设内容为一栋地上四层地下两层的商业旅游综合服务中心，其中包括游客服务中心、配套客房、特色美食广场、其他商铺、停车场、室外绿化工程及附属功能用房，本项目建设可以传承凤凰古城的文化与民族传统，将凤凰的文化特色结合旅游资源，与本项目融合，实现共同促进，相互带动发展。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1执行）和中华人民共和国生态环境部部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年1月1日执行）的相关规定，本项目属于“四十四、房地产中的97房地产开发、商业综合体、宾馆、酒、办公用房、标准厂房等，涉及环境敏感区的应编制环境影响报告表。故建设单位委托长沙博大环保科技有限公司编制《凤凰•星天地项目环境影响报告表》。 本项目已在湖南省工程建设项目审批管理系统备案（项目代码：2104-433123-04-01-670283），建设单位已于2021年4月22日取得《发展和改革局关于凤凰•星天地项目的备案证明》（凤发改字[2021]192号），项目建设用地已向凤凰县自然资源局取得建设用地规划许可证（地字第433123202110045）。 本次环评工程内容主要为游客服务中心、配套客房、特色美食广场、其他商铺、停车场、室外绿化工程及附属功能用房。 ## 项目建设规模 ### 2.1建设项目主要技术经济指标 项目主要经济技术指标见表1-1 表1-1 项目主要经济技术指标 项目; 单位; 数据. 总用地面积; m2; 5735.94. 总建筑面积; m2; 19393.6. 其中; 地上计容建筑面积; m2; 11471.88. 其中; 商业面积; m2; 6377.92. 客房; m2; 5093.96. 地下计容建筑面积; m2; 5054. 其中; 商业; m2; 2300.95. 游客服务中心; m2; 381.05. 物业管理用房; m2; 114.15. 公厕; m2; 71.82. 不计容建筑面积; m2; 5053.75. 建筑总占地面积; ㎡; 3606.93. 绿地面积; ㎡; 585.18. 地上容积率; -; 2.00. 地下容积率; -; 0.50. 建筑密度; %; 62.88. 绿化率; %; 10.17. 停车位; 个; 100. ### 2.2项目建设内容及组成 本项目规划用地面积5735.94m2，总建筑面积19393.6m2，工程内容详见下表2-2 表2-2项目组成一览表 序号; 名称; 建设内容及规模. 主体工程; 商业旅游综合服务中心; 1栋6层（地上4层，地下2F）商业旅游综合服务中心，地面檐口高度16m，-1至2F为商业用房，包括商铺及卫生间，层高4.8m。3F为配套客房，包括客房、休闲区及屋顶花园，层高3.2m，4F为配套客房，包括客房、休闲区及布草间，层高3.2m，酒店共计客房89间（床位165床）。. 辅助工程; 辅助用房; -2F设有消防水池、消防泵房、生活泵房、进风机房及垃圾房，建筑面积为4086.59m2，-1F设有变配电室、发电机房、电视机房、电信机房、物业管理室两件间、卫生间、游客服务中心及下沉广场。. 地下停车场; -2F为地下停车场，设有机动车停车99个，货车停车位1个，建筑面积为4086.59m2。. 环保工程; 废水; 本项目雨污分流，雨水经雨水管道排至市政管网，生活污水经三级化粪池处理后排入市政管网。本项目于设置一座三级化粪池. 废气; 汽车尾气：地下停车场设置机械通风系统； 油烟废气：通过油烟净化器处理达标后由专用管道引至楼顶排放. 噪声; 设备运行噪声采取隔声、减振等措施. 固废; -2F中庭设有垃圾房，生活垃圾由环卫部门清运，餐饮垃圾、废油脂收集后由有资质单位回收处置. 公用工程; 供水; 由凤凰县政府专用管网直接供给. 供热; 采用多联机（VRV）空调系统. 排水; 本项目产生的雨水经雨水管网排至市政管网，生活污水及车库冲洗废水经三级化粪池处理后排至市政管网. 供电; 本项目装设2台800kVA变压器供电，由一路市政电网引入10kV高压电源，用电 量为109.24万 kWh/a. 绿化、景观工程. 备注：项目不设计建筑物拆迁. 2.3公用工程 #### 2.3.1给水系统 （1）生活给水 水源：以城市自来水为水源，市政压力约0.3MPa，从南面道路的市政给水管网接入管径DN200市政给水管网，给水管道在室外形成环状给水管网。 用水量估算：最高日用水量为1100m3/d，最大小时用水量为105m3/h。 给水系统：生活给水系统不分区，全部由市政直供，市政压力满足供水要求。 （2）消防用水 消防给水系统分为室外消火栓给水系统、室内消火栓给水系统、闭式自动喷水灭火系统。 消防水量：室外消火栓用水量40L/s，火灾延续时间按2小时计；室内消火栓用水量40L/s，火灾延续时间按2小时计；自动喷水灭火系统用水量30L/s，火灾延续时间按1小时计。室外消火栓系统、室内消火栓系统、闭式自动喷水灭火系统一次消防用水量共计684立方米，由市政管网直接供给，室内消火栓系统、闭式自动喷水灭火系统消防贮水量共计396立方米，贮存于-2F的400立方米消防贮水池内，室外采用生活和消防合用的给水系统，用水由市政管网直接供给。 #### 2.3.2排水系统 本项目厂区实行雨污分流 - 雨水 雨水经厂区雨水收集管道，于厂界南面两侧排入市政雨水管网 - 生活废水及车库冲洗废水 生活废水及车库冲洗废水经室内污水管网收集后排入厂区北侧三级化粪池，废水经三级化粪池处理达标后于北侧排入市政污水管网。 （3）管材 室外给水管网采用钢丝网骨架复合管，电熔连接，室内给水立管、干管采用钢塑复合给水管，室内给水支管采用给水 PP-R 管，热熔连接。室内排水管采用排水 UPVC 管，粘接。污水泵排水采用衬塑钢管，丝扣连接。消火栓系统采用内外热镀锌钢管，丝扣或卡箍连接。自动喷水灭火系统采用内外热镀锌钢管，丝扣或卡箍连接。 2.3.3供电设计 消防水泵、生活水泵、排污泵、消防风机、消控室、电梯、应急照明、安防系统用电、电子信息设备机房用电、走道照明、值班照明、警卫照明、障碍照明等场所的照明用电等负荷按二级负荷供电；其它均按三级负荷供电。 供电电源及电压：本项目由市政开关站内不同高压母线段引入两路10kV电源，一用一备。每路高压电源均能独立承担100%的一、二级负荷。 各用电场所变压器装机指标如下：商业专变（55~75）VA/m²，接待用房（38~63）VA/m²。变压器容量不超过 800kVA。 2.3.4供气 本项目天然气消耗主要用于餐饮用气，本项目主要用气范围为游客，为工作人员及旅客餐饮用气。其中旅客餐饮用气属于商业用气。参照《城镇燃气设计规范》生活用气量指标 1884~2303MJ/人.年，本项目人均用热负荷综合指标取值 1900MJ/人·年，工作人员就餐人数暂估为 100 人。天然气燃烧热值 35544kJ/m³。参考《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调.动力（2009 年版）》的表 D.0.2 商业用户用气量指标，项目年用气量总计为 5.21 万 m³。 2.3.5防雷及接地设计 本工程按三类防雷等级设计。 防雷、电力及其它弱电系统均共用接地装置，接地电阻要求小于 1 欧。 本工程采用 TN-S 系统，在每栋单体建筑下设置总等电位联结，在弱电机房、消防控制中心、消防控制室、带淋浴的卫生间设置局部等电位联结。所有照明灯具设置专用 PE 线。普通插座回路设置 30mA 漏电断路器 2.3.6消防设计 本项目建筑物为多层建筑，地上层数为 4 层，层高 5m 左右，建筑物的耐火等级二级。地下车库，建筑物的耐火等级一级。 - 室外消防系统 - 室外消火栓消防用水量为 25l/s。在室外环状管网上设置地上式室外消火栓，相邻两个消火栓的间距不超过 120m。按规范设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器 - 室内消防系统 - 室内消火栓用水量为 15l/s，采用常高压制，-2设置消防水池及消防泵房。建筑物室内消火栓系统不分区， 并以两根引入管与消火栓加压泵出水管相连。室内消火栓管道连接成环，相邻两个消火栓间距不超过 30m。屋顶设有一个带有压力装置的消火栓。 本工程地下车库设一套湿式报警阀，每个防火分区分别设水流指示器和信号阀， 采用快速响应式喷头，最不利点的喷头工作压力为 0.05Mpa，动作温度为 68℃ - 2.3.7通风排烟系统 - 所有公共卫生间均设计带逆止阀排风扇，排风量按换气次数 n=10 次/h 计算。候车室结合空调新风设置平时通风系统，按 25m3/h 每人设置新风系统。过渡季 节结合消防排烟高窗设置自然置换通风系统。生活、消防水泵房设机械通风系统， 平时通风量换气次数按不小于 5 次/h 计算。电梯机房设置机械排风系统，排风量按换气次数 n=10 次/h 计算。配电室设置气体灭火事故通风与平时通风合用系统， 排风量按换气次数 n=15 次/h 计算。通过设置补风口从车库补风，防火隔墙处设置防火阀。 - 本工程各层内走道、房间及所有楼梯间，防、排烟方式均采用建筑开外窗自然排烟，可以满足《建筑设计防火规范》GB50016-2006 防、排烟要求。 - 2.3.8电气节能 - 本工程灯具安装高度较低的房间采用细管直管形三基色荧光灯；灯具安装高度较高的场所采用金卤灯、高压钠灯、高频大功率细管直管荧光灯；商业一般照明采用细管直管形三基色荧光灯、小功率陶瓷金卤灯，重点照明采用小功率陶瓷金卤灯、发光二极管灯；宾馆客房采用紧凑型荧光灯、发光二极管灯。灯具控制基本要求为一灯一控、分回路集中控制或采用智能场景照明控制系统，楼梯间采用红外感应延时开关 - 2.3.9弱电工程 - 本工程弱电系统只作弱电管线预留预埋，各弱电用房设置专用设备接地干线， 与防雷接地装置共用接地网。有线电视、电话、网络布线系统采用光纤到户 - （FTTH）设计，实现三网融合。 - 2.3.10绿化、景观工程 地块中间靠近出入口设置入口广场空间，让基地内外景观结合交通流线组织有机融合，同时形成集散空间，用地北侧利用与市民休闲广场的退让设置人员次出入口，利用用地边角余地设置带状绿化，整体提高项目的绿化环境和配套品质 有效利用地上、地下空间。绿化植物优先选择乡土植物如香樟、玉兰。充分考虑建筑周边、广场、道路、停车场的绿化和遮荫。 采用包含乔、灌木的复层绿化，减少单纯的草坪绿化。室外尽可能铺设透水地面。场地交通组织合理，减少人车干扰。减少外界对建筑以及建筑之间的噪声 |
| 总平面及现场布置 | 本项目总用地面积5735.94m2，总建筑面积19393.6m2，本项目东侧及西侧紧靠两条已建市政道路，用地北部为凤凰民俗园，南部是道路交叉口，东西最宽约100米，南部最长约108米，为“三角”形地块，地面较为平整。项目用地北侧和西侧设置沿街商铺，与清溪巷和民俗园相对位置设置通道，豹子街面设置下沉广场，豹子街靠近岔路口设置临时停放下客区，东北侧坡道设置地下停车场出入口。 本项目主要建设一栋6层的商业旅游综合服务中心，地上四层，地下两层，建筑高度为檐口标高16m。其中地下2层为停车场及其他辅助设施，-2F设有机动车停车位99个，中庭设置货车停车位1个及1个垃圾房，北角设有消防水池、消防泵房、生活泵房及进风机房，建筑面积为4086.59m2，层高4.5m。-1F为商业用房及其他配套设施，西南角设游客服务中心及卫生间，北角设置变配电室设备用房、发电机房、电视机房、电信机房、物业管理室两件间，中庭设有下沉广场可与地面连接，建筑面积为3730.53m2，层高5.6m。1F为商业用房，沿民俗园、江北东路是商铺，中庭为商业活动表演区，卫生间设置在西侧，建筑面积为3076.74m2，层高4.8m。2F是商铺，建筑面积为3301.58m2，层高4.8m。3-4F是配套客房，中庭设有休闲区及屋顶花园，在一层有独立门厅可通达客房，3F建筑面积为2557.77m2，层高3.2m；4F建筑面积为2502.19m2，层高3.2m。 |
| 施工方案 | ## 1、工艺流程简述 施工期包括如下工程内容：基础工程（地基开挖、土石方工程及场地平整）、主体工程、装修工程、设备安装及绿化工程。施工期产生的扬尘、噪声、废渣、废水等会对周边环境造成一定影响。其基本工序流程及产污环节如下图所示。 图1-1：施工期工艺流程和产污环节图 （1）基础工程 基础工程包括地基开挖、土石方工程、场地平整。 本项目地下室有两层，基础挖深约11m，土石方工程及场地平整包括场地内建筑垃圾、渣土清理，土方（挖方、填方）一级边坡支护等，基础工程施工过程挖掘机、推土机、打夯机、打桩机、振捣机、装载机等运行时将主要产生施工噪声、施工扬尘、施工废水、固体废物、生态破坏和水土流失 - （2）主体工程 - 混凝土运输泵、混凝土振捣棒、卷扬机、钢筋切割机等施工机械的运行将产生噪声；在挖土、堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘等环境问题。施工中将产生噪声、扬尘、设备尾气、施工废水、固体废物及噪声 （3）装修工程 外立面装修：米白色真石漆+浅灰色小青砖饰面内部装修：白色内墙漆，卫生间为面砖饰面。地面：地砖地面/自流平地面 门窗：建筑外窗外门为蓝灰色铝合金单框普通中空玻璃平开门窗(6+9A+6)；建筑内门木质夹板门 （4）设备安装 工程后期设备安装涉及空调、电视等室内外设备安装，安装过程中会产生噪声、固废 （5）绿化工程 主体工程完成后，利用用地边角余地设置带状绿化，充分考虑建筑周边、广场、道路、停车场的绿化和遮荫，绿化植物优先选择乡土植物如香樟、玉兰。 ## 2、施工材料 - （1）钢筋：采用HPB300、HRB400两种钢筋。 - （2）钢材：钢材均采用Q235-B。 - （3）混凝土：钻孔灌注桩采用C30混凝土；立柱桩采用C35混凝土；冠梁、砼支撑、砼围檩采用C30混凝土；C20喷射混凝土； - （4）搅拌桩采用42.5号水泥浆液。 - （5）角焊缝外观质量等级为二级，对接焊缝质量等级为二级，焊条采用E43型焊条。 - （6）拉森Ⅳ型钢板桩。 施工材料全部就近从建材市场购买。 ### 3、施工组织情况 ### 3.1施工人员 预计平均每天施工人员为50人。 3.2混凝土 施工区不设混凝土搅拌站，采用商品混凝土。 3.3材料堆放区 施工材料及建筑材料临时堆放在厂区中庭简易工棚中。 3.4土石方平衡 本工程总占地面积5735.94m2，项目基础挖深约11m，项目场地平整，根据初步工程分析，工程挖方量约为6万方，填方量约为1万方，弃方5万方，项目基坑土石方施工全权委托凤凰县诚润建筑工程队处理。施工合同见附件7。 ### 3.5建设工期 - 项目预计总工期2年，2022年1月开工，2024年1月完工。施工时序依次如下： - 2022年1月前完成可研报告编制及项目立项报批手续、工程设计、项目招标及施工准备等前期工作。 2022年1月~2022年5月，完成项目场地平整、水电、通讯等管线接入和铺设； 2022年5月~2023年5月，完成项目建筑物土建和设备采购及安装，并竣工验收； 2023年5月~2023年9月，完成建筑物装饰装修及部分室外配套工程，并竣工验收； 2023年9月~2024年1月前，完成室外配套设施工程，并竣工验收。 2024年1月，项目竣工验收，交付使用。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | ## 主体功能区划 - 根据《湖南省主体功能区规划》中，将湖南省以县级行政区为基本单元，将全省国土空间划分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区，本工程位于凤凰县沱江镇，属于重点生态功能区，根据其发展方向，在不损害生态功能的前提下，因地制宜发展适度资源开采、农林产品生产加工等资源环境可承载的适宜产业，积极发展第三产业。严格限制高污染、高能耗、高物耗产业，淘汰污染环境、破坏生态、浪费资源的产业，本项目不属于高污染、高能耗、高物耗产业，淘汰污染环境、破坏生态、浪费资源的产业。 - 根据《凤凰县生态保护红线》范围图，本工程不涉及凤凰县生态保护红线，符合凤凰县生态保护红线的要求。 ## 2、凤凰古城风景名胜区生态现状 本项目拟建地现状以城市环境为主，用地区域目前为公共停车场，项目区域周围除了部分人工栽种的绿化植物，未发现其他珍稀植物物种和古树，也未发现野生珍稀濒危动物种类。项目区域没有自然保护区、生态脆弱区等特殊环境敏感目标，凤凰古城风景名胜区生态现状详见生态专章， ## 3生态环境现状 ### 3.1水文 项目拟建地最近水系为沱江，沱江为县境最大的河流，为武水一级支流，上有二源：北源为乌巢河，发源于禾库都沙南山峡谷中，滩险流急，天雨水涨，行旅多阻。沱江从西至东横贯县境中部地区，流经腊尔山、麻冲、落潮井、都里、南华山、沱江镇、官庄、桥溪口、木江坪等9个乡镇。在县境长96.9公里，流域面积为732.42平方公里。多年平均流量11.89立方米/秒，自然高差533米。 沱江的水位最高的1974年为305.9米，最低的1962年为300.39米，平均为300.93米。流量最大的是1974年6月30日为896立方米/秒、最小的是1966年6 月21日为0.014立方米/秒，平均为11.89立方米/秒。 本项目位于沱江老司岩拦河坝至官庄乡段，根据《湖南省水环境功能区划》，沱江老司岩拦河坝至官庄乡段属于景观娱乐用水区，故执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准。 ### 3.2气象 凤凰县属中亚热带季风湿润性气候，但西北却有北亚热带的性质。 全县处于全国多云中心区的边缘，年平均云量在8成以上，年平均雾日达 35天，因此日照偏少，处于全国低照度中心区及湘西北低值中心区。 全县位于云贵高原东侧少雨地区，历年平均降雨量仅 1308.1 毫米，年降水量为州内最少，也是全省少雨区之一。 全县冬季盛吹偏北风，夏季盛吹偏南风。所以受大气环流的影响，表现为最明显的季风环流。 ### 3.3地形地貌 凤凰县地形复杂，东部及东南角的河谷丘陵地带为第一级台阶，以低山、高丘为主、兼有岗地及部分河谷平地、地表切割破碎，谷狭坡陡。一般海拔在 500 米以下，包括竿子坪、吉信、木江坪、官庄、南华山，新场、廖家桥、水打田、林峰、沱江镇等地，最低的水打田乡竹子坳海拔 170 米。地表物质以红岩为主， 夹有部分石灰岩、面岩。气候较温暖。 从东北到西南的中间地带为第二级台阶，海拔 500－800 米，包括茨岩、茶田、阿拉营、落潮井、麻冲、都里、千工坪、山江、木里、及三拱挢的一部分， 以中低山和中低山原为主，地势较平缓开阔，谷少坡缓、垅田较多，石灰岩广布， 天坑溶洞甚多，气候适中。 西北部中山地带为第三级台阶。海拔在 800 米以上，包括米良、柳薄、禾库、两林、腊尔山及三拱挢的一部分。这些地方，地表组成物质石灰岩占 95%，地表起伏和缓，坡度在 5－20 度之间。边缘地带，峰峦连绵，谷深坡陡，为中山类型。气候较寒冷。 ### 3.4土壤及土地利用现状 - ①土壤 土层厚薄不等，土壤类型有黄红壤、黄壤、水稻土和潮土等，以灰岩母质发育的土壤为主，其他岩类母质发育的土壤次之。 ②土地利用现状 项目占地目前作为公共停车场为主。 ### 3.5动植物资源现状 （1）植物资源现状 - 根据现场调查，本项目区域属于城市环境。经现场调查，本项目评价范围主要为绿化植物。由于区域开发程度较高，人类活动频繁，区域内原生植物较少。 （2）动物资源现状 根据现场调查，本项目区域属于城市环境。经现场调查，本项目评价区域开发程度较高，人类活动频繁，区域内几乎没有原生动物，未发现珍稀动物物种。 ## 4、环境空气质量现状 ### 4.1区域环境空气质量达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等。本环评引用湘西州环境监测站公布的《环境质量简报》中关于凤凰县环境空气监测因子SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5的2020年年平均浓度的数据，对建设项目所在地区环境空气质量现状进行分析，监测数据以及达标情况见表4-1。 表4-1：凤凰县2020年环境空气年平均浓度结果及达标情况浓度单位：ug/m3，CO：mg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 126; 160; 78.75; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1100; 4000; 27.50; 达标. 上述数据表明，2020年度凤凰县地区SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度值，CO24小时平均第95百分位数浓度值，O3的日最大8小时平均第90百分位数浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其2018年修改单要求。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，六项污染物全部达标，故本项目所在区域为环境空气质量达标区。 ## 5、地表水环境质量现状 ### 5.1区域地表水环境质量达标情况 本环评根据湘西州环境主管部门2020年发布的《湘西州地表水控制断面水质情况》中关于湘西州地表水环境质监测因子pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物2020年的数据，对建设项目所在地区地表水环境质量现状进行分析，监测数据及达标情况详见表5-1。 表5-1：2020年地表水断面均值结果及达标情况 监测项目; 北园水厂; 庄上. pH; 均值; 8; 8. 评价标准; 6～9; 6～9. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 溶解氧; 均值; 7.4; 7.4. 评价标准; ≥6; ≥5. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 高锰酸盐指数; 均值; 2.4; 2.4. 评价标准; ≤4; ≤6. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 化学需氧量; 均值; 9.3; 9.3. 评价标准; ≤15; ≤20. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 五日生化需氧量; 均值; 1.9; 1.8. 评价标准; ≤3; ≤4. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 氨氮; 均值; 0.05; 0.15. 评价标准; ≤0.5; ≤1.0. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 总磷; 均值; 0.019; 0.023. 评价标准; ≤0.1; ≤0.2. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 铜; 均值; 0.001; 0.001. 评价标准; ≤1.0; ≤1.0. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 锌; 均值; 0.002; 0.005. 评价标准; ≤1.0; ≤1.0. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 氟化物; 均值; 0.065; 0.060. 评价标准; ≤1.0; ≤1.0. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 硒; 均值; 0.0002; 0.0002. 评价标准; ≤0.01; ≤0.01. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 砷; 均值; 0.0008; 0.0007. 评价标准; ≤0.05; ≤0.05. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 汞; 均值; 0.00002; 0.00002. 评价标准; ≤0.00005; ≤0.0001. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 镉; 均值; 0.00006; 0.00006. 评价标准; ≤0.005; ≤0.005. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 六价铬; 均值; 0.002; 0.002. 评价标准; ≤0.05; ≤0.05. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 铅; 均值; 0.0001; 0.0001. 评价标准; ≤0.01; ≤0.05. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 氰化物; 均值; 0.0005; 0.0005. 评价标准; ≤0.05; ≤0.2. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 挥发酚; 均值; 0.0002; 0.0002. 评价标准; ≤0.002; ≤0.005. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 石油类; 均值; 0.005; 0.005. 评价标准; ≤0.05; ≤0.05. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 阴离子表面活性剂; 均值; 0.02; 0.02. 评价标准; ≤0.2; ≤0.2. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 硫化物; 均值; 0.002; 0.002. 评价标准; ≤0.1; ≤0.2. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 由上表可知，北园水厂、庄上断面监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 ## 6、声环境质量现状 ### 6.1监测点位布设 为了解项目所在地声环境质量，本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司进行检测，共布设3个点，具体点位布设见附图2：项目监测布点图，监测时间：2021年11月20日~2021年11月21日，按环评技术导则规定，分别测定昼间（07:00~22:00）和夜间（22:00~06:00）环境等效A声级，监测点位分布情况及检测内容信息见表6-1及表6-2。 表6-1声环境监测点位布设 编号; 监测点名称; 相对方位; 距离. N1; 项目区北侧边界迎晖宾馆; 项目北侧; 5m. N2; 项目区东南侧边界虹桥村民委员会; 项目东南侧; 18m. N3; 项目区西侧边界火凤大酒店; 项目西侧; 20m. 表6-2监测内容信息 检测内容; 检测因子; 采样日期; 分析日期; 点位数量; 频次. 噪声; 环境噪声; 2021.11.20—2021.11.21; /; 3; 1次/天×2天. ### 6.2方法及方法来源 监测方法、方法来源、使用仪器及检出限见下表6-3。 表6-3监测方法、方法来源、使用仪器及检出限 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号. 环境噪声; 声环境质量标准; GB3096-2008; 声级计AWA6228. ### 6.3监测结果 监测结果见下表6-4。 表6-4噪声监测结果表 序号; 监测地点; 监测时间; 监测值dB（A）; 标准 dB（A）; 达标情况. 2021.11.20; 2021.11.21. N1; 项目区北侧边界迎晖宾馆; 昼间; 54; 53; 60; 达标. 夜间; 45; 44; 50; 达标. N2; 项目区东南侧边界虹桥村民委员会; 昼间; 55; 54; 70; 达标. 夜间; 46; 45; 55; 达标. N3; 项目区西侧边界火凤大酒店; 昼间; 52; 51; 60; 达标. 夜间; 43; 42; 50; 达标. 由表6-4可知，本项目项目区北侧边界迎晖宾馆及项目区西侧边界火凤大酒店监测点在昼夜间声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目区东南侧边界虹桥村民委员会位于道路干线旁，昼夜间声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，项目所在区域声环境质量良好。 - 生态环境现状结论 项目所在地位于凤凰县沱江镇，项目周边都已城镇化。为打造古城特色文化，土地表面都铺满了石板，道路都已硬化，植被主要是城市绿化景观植物。土地区域内人类活动较多，该区域生态系统结构简单，无明显影响生态环境质量因素，根据调查，本项目评价范围内尚未发现国家重点保护珍稀动植物。本项目位于凤凰古城风景名胜区内，工程所在区域水土保持良好，项目所在区域生态环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 |  | 无 |
| 生态环境保护目标 | ## 1、主体工程生态环境保护目标 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》根据现场调查，项目主体工程边界500米范围内不涉及自然保护区、水源保护区等，沱江镇的饮用水来源于沱江，位于项目上游，项目对水源无影响，且厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，周边主要环境保护目标见表1-1 表1-1主要环境保护目标 环境要素; 环境保护 对象名称; 距离（m）; 山体阻隔; 性质规模; 标准. 空气环境; 虹桥村居民点; 18m~810m; 无; 居民住宅; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 沙湾社区居民点; 188m~500m; 无; 居民住宅. 豹子湾社区居民点; 109m~515m; 无; 居民住宅. 沱江古街居民点; 263m~585m; 无; 居民住宅. 凤凰县民族星星幼儿园; 112m; 无; 居民住宅. 声环境; 迎晖宾馆; 5m; 无; 居民住宅; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准. 虹桥村村民委员会; 18m; 无; 居民住宅. 火凤大酒店; 20m; 无; 居民住宅. 地表水环境; 沱江; 根据《湖南省水环境功能区划》，沱江老司岩拦河坝至官庄乡段属于景观娱乐用水区，故执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准，沱江不属于水环境生态敏感区。. 生态环境; 凤凰古城风景名胜区; 古城内明清建筑保留完好，有县级以上文物保护单位 85 处，其中国家级 2 处、省级 8 处；全县共有古遗址 116 处，特色民居 120 多栋，珍贵馆藏文物和各类珍稀化石 1 万多件. |
| 评价 标准 | ## 1、区域环境质量评价标准 ### 1.1环境空气质量标准 评价区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体标准限值见表1-1。 表1-1：《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物; 取值时间; 标准限值（二级）; 单位. PM10; 24小时平均; 150; mg/m3. SO2; 24小时平均; 150. NO2; 24小时平均; 80. CO; 24小时平均; 4. O3; 日最大8小时平均; 160. PM2.5; 24小时平均; 75. TSP; 24小时平均; 300. ### 1.2地表水环境质量标准 根据《湖南省水环境功能区划》项目周边地表水体沱江为景观娱乐用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。具体标准限值见表1-2。 表1-2：地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH、粪大肠菌数除外） 执行标准; pH; DO; COD; BOD5; SS; 石油类; NH3-N; TP; 粪大肠菌数. III类; 6~9; 5; 20; 4; 30; 0.05; 1.0; 0.2; 10000个/L. 备注：SS不进行评价. ### 1.3声环境质量标准 本项目评价范围内西侧区域靠近G209公路，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他评价范围内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准限值见表1-3。 表1-3：声环境标准限值表 单位：dB（A） 执行标准; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4a; 70; 55. ## 污染物排放标准 ### 2.1大气污染物排放标准 施工期产生的大气污染物主要为扬尘，扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，见表2-1。 表2-1：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） （mg/m3） 标准名称; 适用类别; 标准值. 参数名称; 限制. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 无组织排放; 颗粒物; 1mg/m3. 营运期产生的污染物主要为食堂产生的油烟，饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型饮食单位标准。 表2-2 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 规模; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 85. ### 2.2水污染物排放标准 本项目废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入污水管网，经凤凰县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级B标准后排入沱江。 表2-3：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 (mg/L) 项目; pH; COD; 石油类; 氨氮; 悬浮物; BOD5; TP; 动植物油. 三级标准值; 6-9; 500; 20; —; 400; 300; 0.3; 100. ### 2.3噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值，即：昼间≤70 dB(A)，夜间≤55 dB(A)；运营期噪声执行《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表2-4：《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 单位： dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. ### 2.4固体废物 - 生活垃圾固废处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），建筑垃圾和其它一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改）。 |
| 其他 | 无 |  |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 |  | ## 1、生态环境影响 本项目工程施工会对当地的土地利用造成小范围的影响，影响程度不大；项目占地目前为公共停车场，自然植被早已不存在，更无濒危保护植物物种，也不存在野生动物，施工对植被及陆生动物影响程度不大；本项目施工废水不直接外排至沱江，故故对地表水体无影响。总体上在采取了合理保护措施后，本项目施工期对生态环境的影响较小，是可以接受的，生态环境影响详见生态专章。 ## 2、大气环境影响分析 施工期的主要大气污染源为施工现场、材料堆场、装修废气、进出工地车辆等敞开源的扬尘和动力机械运行排放的尾气。 根据本项目特点，项目施工期大气污染源主要包括以下几个方面： - 施工扬尘 - 施工期扬尘主要来自车辆来往行驶过程以及其他施工活动引起，扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工现场内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系根据有关实测数据，参考对大型土建工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.01~0.05mg/m2·s。考虑本项目区域的土质特点，TSP产生系数取0.02mg/ m2·s，本项目搅动面积为5735.94m2，日工作时间8h，则本项目施工场地扬尘的产生量为3.3kg/d。 - 堆场扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生扬尘，扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算： 式中：Q—起尘量，kg/吨·年； V50—距地面50m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水量，%。 由以上公式得知，Q与含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。项目附近18m处有虹桥村居民点，188m处有沙湾社区居民点，109m处有豹子湾社区居民点，263m处有沱江古街居民点，112m处有凤凰县民族星星幼儿园，故本环评要求建设单位做好抑尘措施减轻对敏感保护目标的影响，。 （3）装修废气 室内装修阶段也会有污染物产生，室内环境污染的有害物质主要是：甲醛、氨、苯和石材的放射性，对人体的危害很大。 室内的甲醛主要来自于：用作室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材；贴墙纸、贴墙布、化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等各类含有甲醛并可能向外界散发的装饰材料。室内的氨主要来自建筑本身，在建筑施工中使用的混凝土外加剂和氨水为主要原料的混凝土防冻剂。此外，氨还来自于装饰材料，如家具涂饰所用的添加剂和增白剂大部分使用氨水为无色具有特殊芳香气味的液体，是室内挥发性有机物的一种。苯在各种建筑材料的有机溶剂中大量存在，主要来自于合成纤维、塑料、燃料、橡胶等。另外，还有装修中使用的胶、漆、涂料添加剂与稀释剂、胶粘剂和防水剂等都会造成室内的苯浓度超标。 （4）施工机械和车辆排放的尾气 施工过程中各种施工机械和运输车辆在燃烧油时排放的尾气中，含有的主要污染物为CO、NOx、SO2、烟尘等，排放后会对施工现场产生一定影响。 打桩机动力装置、临时发电机一般采用柴油作为燃料，燃油烟气直接在场地内无组织排放，主要污染物包括非甲烷总烃、SO2、NO2。根据《环境保护实用数据手册》，柴油机尾气排口各污染物排放浓度约为非甲烷总烃<1800mg/m3、SO2<270mg/m3、NO2<2500mg/m3。 汽车来往排放的尾气主要污染物包括非甲烷总烃、SO2、NO2、CO。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度如下表所示。 表5-1：载重汽车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 序号; 污染物; 排放系数. 1; THC; 4.44. 2; NO2; 44.4. 3; CO; 27.0. 4; SO2; 3.24. （5）大气环境影响分析结论 本项目所在区域环境空气属于达标区，施工过程中如果不采取污染防治措施将对临近居民敏感点造成一定的粉尘影响。在落实相关污染防治措施后，总体上影响范围可控，影响程度不大，是可以接受的。 ## 3、地表水环境影响分析 （1）施工废水 施工废水主要包括开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、施工机械运转产生的含油污水、建材清洗废水及运输车辆的冲洗水，产生总量不大。此外，暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等夹带大量泥砂、油类等各种污染物的污水。根据调查类比结果，预计施工期施工污水排放量约为10～15m3/d，其废水SS产生浓度约为1500mg/L，CODcr一般为200～250mg/L，NH3-N一般为15～25mg/L左右。员工食宿依托周边民房，不在场内修建食堂宿舍。 （2）地表水环境影响分析结论 本项目各项污废水均进行收集不外排，在落实相关污染防治措施后，总体上对地表水环境的影响范围很小，影响程度小，是可以接受的 ## 4、声环境影响分析 施工期产生的噪声主要为施工设备噪声及车辆运输噪声。 （1）施工设备噪声 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，主要施工机械的噪声源强情况见表4-1。 表4-1：主要施工机械设备的噪声声级 施工阶段; 主要声源; 声级dB(A). 基础工程阶段; 打桩机; 80-95. 主体工程 阶段; 吊车; 75-85. 电锯; 90-100. 电焊机; 90-95. 装修及安装阶段; 电钻; 95-100. 电锤; 100-105. 无齿锯; 100. 敲打; 70-80. 焊接; 65-75. （2）车辆运输噪声 车辆运输噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段不同运输车辆噪声及声级见下表主要为载重车、混凝土灌车、轻型载重卡车等产生的噪声。 表4-2：车辆运输噪声值 单位：dB（A） 施工阶段; 车辆类型; 声级. 基础施工阶段; 轻型载重卡车、混凝土灌车; 75~85. 主体施工阶段; 混凝土灌车、载重车; 80～85. 装修及安装阶段; 轻型载重卡车; 75. 根据噪声源分析可知，施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的单位声级一般均在80dB（A）以上，且各施工阶段均有设备交互作业，这些设备在施工场地内的位置、使用率有较大变化，因此很难计算确切的施工场界噪声，根据类比，按经验计算各典型施工阶段的噪声级见下表。 表4-3：各典型施工阶段噪声级估算一览表 单位：dB（A） 典型施工阶段; 昼间 场界噪声; 建筑施工场界噪声限值（昼间）; 夜间 场界噪声; 建筑施工场界噪声限值（昼间）. 基础施工阶段; 75～95; 70; 75～95; 55. 主体施工阶段; 70～95; 70; 70～95; 55. 装修及安装阶段; 80～85; 70; 80～85; 55. 项目施工噪声经衰减后不同距离处的噪声预测可见表4-4，计算公式如下： 式中：Li——距声源Ri 米处的施工噪声预测值，dB； L0——距声源R0 米处的施工噪声预测值，dB； △L——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量，本项目取0 dB。 表4-4：主要施工阶段不同距离处的噪声值 （dB(A)） 施工阶段; 源强 （1m）; 距声源不同距离处的噪声值dB(A). 10m; 20; 96; 200. 基础施工阶段; 95; 75; 68.9; 55.4; 48.98. 主体施工阶段; 95; 75; 68.9; 55.4; 48.98. 装修及安装阶段; 85; 65; 58.9; 45.3; 38.98. 由表4-2可知：距本工程施工场界昼间约60m范围以内、夜间约180m范围以内的环境敏感点，其环境噪声值可能会出现超标现象，因此，虹桥村居民点、豹子湾居民点、凤凰县民族幼儿园，将受到施工噪声的一定影响。环评建议施工方应避开居民休息时间，有必要可安装临时隔声护板或屏障，移动设备经过居民区时应减慢车速，确保施工期沿线声环境质量达标。 （3）声环境影响分析结论 随着本工程竣工，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为，且在采取合理防治措施的情况下，施工噪声可以做到达标排放，对周围声环境的影响较小，可以接受。 ## 5、固体废物影响分析 项目施工期固体废物主要为施工垃圾、废弃土石方和生活垃圾。 （1）施工垃圾 建筑垃圾：主要来自施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、废竹木、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋、散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的黄砂、石子和块石等。根据工程情况，本项目产生建筑垃圾较少，全权委托凤凰县诚润建筑工程队处理。 （2）弃土方 根据现场调查及项目相关资料分析，小区依地势而建，且场地较为平整，挖方较少，项目基坑土石方施工全权委托凤凰县诚润建筑工程队处理。 （3）生活垃圾 虽然本项目不新建施工营地和食堂，但在建设施工过程中，依旧会产生生活垃圾，主要是果皮、烟盒、灰渣等。本项目建筑施工期约为2年，24个月，本项目施工期间施工人员约有50人。施工人员人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则每天生活垃圾产生量为25kg/d，工程期有效施工日约600天，共产生生活垃圾15t。 （4）固体废物影响分析结论 在采取合理防治措施确保固体废物不随意处置的情况下，施工期固废可以做到100%达标处置，对周围环境的影响较小，可以接受。 |
| --- | --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | ## 1、营运期生态环境影响分析 - 营运期随着水土保措工程和绿化措施的实施将恢复植被、改善被破坏的生态环境，减少水土流失，且本项目为服务业，非工业类项目。运营期对其生态环境影响较小。 ## 2、营运期大气环境影响分析 （1）污染源 项目运营期废气主要来停车场汽车尾气、餐饮区油烟废气。 ①汽车尾气 项目区-2F为地下停车场，机动车停车位共99个，火车停车位1个。据公共地下车库空气质量调查资料和本项目工程分析，公共地下车库的主要大气污染物是CO和NOx，公共地下车库CO平均浓度略超过环境空气质量二级标准，且车辆进出公共地下车库高峰时间污染物浓度明显高于一般状况污染物浓度均值2~8倍，所以在高峰时间应最大限度的利用车道自然补风方式和机械排风系统，排烟量按换气4次/h设计，污染物由竖井从高空排放，通过大气扩散稀释作用，预计由竖井排放的汽车尾气污染物对附近居民住宅污染物浓度贡献较小，这就大大减少汽车尾气对周围环境影响。 ②油烟废气 油烟废气主要产生于美食广场，美食广场主要位于2F，-1F及1F分布少量小吃商铺，项目于每层商铺天花板设置通风系统，根据（GB18483-2001）《饮食业油烟排放标准（试行）》饮食单位的规模划分的规定，项目为大型饮食业单位。 根据饮食行业统计资料，餐饮区人均日食用油用量约为25g/人·次，项目运营期预计每天顾客就餐人次为600人次，年运营时间为365天，耗油量预计为5.5t/a。 表2-1 项目油烟产排情况 类型; 规模; 油烟产生浓度（mg/m3）; 油烟产生浓度（mg/m3）. 餐厅; 600人次/d; 10; 10. （2）营运期大气影响分析结论 本项目预计每天顾客就餐人次为600人次，则属于饮食业单位规模属于大型，本环评要求采用高效油烟净化器（油烟去除效率 90%以上） 经油烟净化处理后（按《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准规定，中型规 模单位油烟净化机处理效率 85%以上），则油烟排放浓度约为 1.5mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中 2.0mg/m3限值。 本项目运营期引入大型商业餐饮业除需配套高效油烟净化机脱油处理，同时工程建设过程中还需预留专用的油烟废气排放竖井引至楼顶外排。不得引入其他废气产生较大、对周边居民及环境空气影响严重的高污染项目。 ## 3、营运期地表水环境影响分析 （1）污染源 项目废水为生活污水（包括酒店废水、员工生活用水、餐饮用水等）及车库冲洗废水。 ①生活污水 根据项目设计资料，项目产生的生活废水由化粪池收集处理后，经污水管网流入凤凰污水处理厂深度处理，达标排入沱江。根据《城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月）中生活污水排放系数，生活废水经化粪池处理后，各污染物排放系数分别为COD：85%、BOD5：85%、NH3-N：97%、SS：50%、动植物油：40%，项目废水污染物产生及排放情况如表3-1所示。 表3-1：项目生活废水污染物产生及排放情况 项目名称; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; 动植物油. 处理前废水 （87580.4t/a）; 浓度（mg/L）; 400; 300; 200; 30; 1.5; 150. 排放量（t/a）; 35; 26; 17.5; 2.6; 0.1; 13.1. 处理后废水 （87580.4t/a）; 浓度（mg/L）; 340; 255; 100; 29.1; 0.3; 60. 排放量（t/a）; 29.8; 22.3; 8.8; 2.5; 0.04; 5.3. GB8978-1996 三级标准; 浓度（mg/L）; 500; 300; 400; 45; 0.3; 100. 注：氨氮排放参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2010）. ②车库地面冲洗废水 根据项目设计资料，项目产生的车库地面冲洗废水先进化粪池，经污水管网流入凤凰污水处理厂深度处理，达标排入沱江。 表3-2：项目地面冲洗废水污染物产生及排放情况 项目名称; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类. 处理前废水 （130t/a）; 浓度（mg/L）; 250; 200; 250; 25; 20. 排放量（t/a）; 0.25; 0.20; 0.25; 0.025; 0.02. 处理后废水 （130t/a）; 浓度（mg/L）; 210; 182; 175; 24; 10. 排放量（t/a）; 0.21; 0.18; 0.175; 0.024; 0.01. （GB8978-1996） 三级标准; 浓度（mg/L）; 500; 300; 400; 45; 100. 注：氨氮排放参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2010）. - （2）地表水环境影响分析结论 本项目各项污废水均处理后排入至市政管网，在凤凰污水处理厂深度处理，达标排入沱江，在落实相关污染防治措施后，总体上对地表水环境的影响范围很小，影响程度小，是可以接受的。 ## 4、营运期固体废物影响分析 根据酒店实际运行情况，项目运营期固体废物主要为生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂等。项目固体废物及处置方式见表4-1。 表4-1 项目固体废物及处置方式 项 目; 规模; 产生量（t/a）; 处置方式. 生活垃圾; 酒店每天接待顾客约600人次，员工40人; 42; 交由环卫部门. 餐饮垃圾; 每天接待用餐顾客和员工600人次; 36; 交由有资质单位处置. 废油脂; /; 0.4; 交由有资质单位处置. 生活垃圾一般为无毒害的废物，主要成分是废纸、废包装物、垃圾袋、清扫垃圾等，生活垃圾由于含有大量有机物，易腐烂而散发臭气，包括有含硫化合物氨气等，易成蝇、鼠的温床而影响周围的环境。生活垃圾腐烂变质后，会滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对人的健康带来不利影响。本项目场地内应设置足够数量的带盖生活垃圾收集桶，其设置风格须与周边景观协调，生活垃圾经垃圾桶收集后清运至垃圾收集点，-2层的垃圾收集点要保持清洁，同时须保证环卫部门及时将生活垃圾清运处理，做到日产日清。通过采取以上措施，项目营运期间所产生的各类生活垃圾处理过程基本是按照环保要求，有效、合理的进行处置，能够将本项目产生的生活垃圾对周围环境的影响降到最小程度。因此，项目生活垃圾对环境影响不大。 餐厨垃圾、废油脂采用加盖的专用垃圾桶单独收集，集中存放，交由相关资质处理单位外运进行处理、处置。做到日产日清，不在场地内滞留过夜，以免产生异味及蚊虫、老鼠等滋生，并定期对垃圾桶及暂存地点进行清洁。并定期对隔油池进行清理。 - 综上，本项目运营期产生的各项固体废物经采取相应措施后均能得到妥善的处置，对周边环境影响较小。 ## 5、营运期噪声影响分析 （1）噪声源 项目运营期主要噪声源为水泵、风机等设备噪声和生活噪声； 表5-1 噪声源强及降噪措施情况 #### 序号; #### 设备名称; #### 所处位置; #### 声级; #### 降噪措施. #### 1; #### 水泵房; #### 地下室内; #### 85dB(A); #### 减振. #### 2; #### 配电间; #### 地下室内; #### 62dB(A). #### 3; #### 地下室通风系统; #### 地下室内; #### 80dB(A). #### 4; #### 中央空调系统; #### 屋顶; #### 60-72dB(A). #### 5; #### 风机; #### 屋顶; #### 80dB(A). #### 6; #### 社会噪声; #### /; #### 70-80dB(A). （2）营运期噪声影响分析结论 营运期噪声主要为设备噪声、社会噪声及车辆噪声，设备安置在专门的设备房，对外影响较小，社会噪声及车辆行驶噪声较小，经过环评提出保护措施后，本项目各厂界噪声昼间能达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。 ## 6、环境风险 本项目为房地产开发项目，根据本项目产业定位、建筑结构的特点，可能存在的环境风险是火灾事故。 ### 6.1火灾风险事故原因 火灾风险事故可能发生的原因主要有以下几个方面： 项目燃气泄漏和电气设备发生意外都有引发火灾的风险。 ①燃气泄漏隐患主要有：商铺业主麻痹大意，使用燃气后忘记关掉开关；炊具燃气开关造成火灾；伪劣炊具质量不好或者炊具陈旧破损，都有可能造成燃气泄漏。 ②电气设备发生意外风险的隐患主要有：接地故障引起火灾带电导体与水管、钢管、设备金属外壳发生接触短路，可能引起故障电流起火、故障电压起火、接线端子连接不实起火等；用电管理不善，用户超负荷用电，如果散热条件不好，环境温度较高，可能引起线路起火；电气设备长期使用，导线陈旧破损，也是常见隐患之一。 发生火灾后，将产生大量CO、CO2、烟尘等大气污染物，将造成一定污染。火灾事故的发生概率在1×10-5时在可接受范围内。 ### 6.2火灾风险防范措施 为了预防火灾，项目除需按照各种规范要求安装消防设施外，还应当采取以下有效的防范措施： （1）室内装修尽量采用非燃烧材料，美食广场商铺应当采用防火面板，这是阻止火势蔓延的一项重要措施。 （2）加强对建筑电气的漏电保护，在技术上可在建筑物电源进线处设计安装带漏电保护功能的熔断器。 （3）加强用电、用气管理，对使用时间长的电器设备、炊具设备，要及时更换或维修。 （4）定期对电气线路进行检测，发现隐患及时消除。 （5）加强宣传教育，加强工作人员防火教育，各栋楼均设置防火通道示意图，提高居民防范意识。 （6）设置应急电源和消防楼梯，并应经常检查确保安全通道的畅通。 （7）地下层车库、商业区域、客房电梯前室等按规范要求设置感烟控测器或感温探测器、手动报警器、警铃。在消防水泵房、配变电室、主要的通风排烟机房、电梯机房及消防控制室等不畏设置消防电话。在消火栓箱旁设消火栓报警按钮（带消防电话插孔）。 （8）完善设施加强保养维护。在消防设计、布局方面要防患于未然，严格按照消防法的规定，消防栓、消防水管、消防水源、逃生通道、喷淋设施、烟感感应装置、监控装置等不可或缺并加强管理，做到出现火险自救，避免灾难发生。 （9）设置消防水池及事故应急处理池。 ### 6.3环境风险应急预案 （1）风险事故处理程序 项目风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。 （2）风险事故处理措施 为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、措施方案等。 ①制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合； ②明确职责，并落实到单位和有关人员； ③制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划； ④对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担。 （3）风险事故应急计划 拟建项目必须在平时拟定火灾、废水事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有充分准备的情况下，对事故进行紧急处理。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容： ①消防设施及废水事故处理设施基本概况； ②火灾、废水事故应急实施的区域； ③火灾、废水事故控制的组织、责任、授权人； ④应急环境监测和事故环境影响评价； ⑤应急防护措施，消防设施适用方法和使用器材； ⑥应急状态终止与事故影响的恢复措施； ⑦事故应急人员培训程序； ⑧应急事故的公众教育以及事故信息公布程序； ⑨安全设施维护检修的记录和报告程序。 （4）环境风险小结 本项目存在火灾事故、废水事故外排风险因素。建设方应按照本报告中提出的建议，采取必要的风险防范与控制措施，将项目的环境风险降至最低，避免发生环境风险事故对周边环境造成影响。 ## 7、地下水、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表中U城镇基础设施及房地产156、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等中“建筑面积5万m2以上；涉及环境敏感区的”。则地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和土壤环境敏感程度分级进行判定，对照《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“其它行业”，属于Ⅳ类，项目可不开展土壤环境影响评价工作。 ## 8、电磁辐射影响分析 无 |
| 选址选线环境合理性分析 |  | ## 项目选线和理性分析 本项目位于湖南省湘西州凤凰县沱江镇民俗园，用地已取得了当地自然资源局的选址认可，拟建项目主要修建一栋商业旅游综合服务中心，其中包括游客服务中心、配套客房、特色美食广场、其他商铺、停车场、室外绿化工程及附属功能用房，项目地交通基础设施完善，交通运输、物流配套方便，同时根据环境质量现状监测，环境空气、地表水、声环境均有一定的环境容量。 本项目永久占地工程位于凤凰古城风景名胜区三级保护区内，经分析建设内容符合凤凰古城风景名胜区三级保护区建设要求，不再涉及其他自然保护区、水源保护区、凤凰县生态红线等特殊生态环境敏感区域内。 综上所述，本项目选线是可行的 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | ## 1、大气环境保护措施 根据《防治城市扬尘污染技术规范》及《湘西自治州大气污染防治实施方案》，本工程施工过程中要采取如下措施。 （1）工程开挖防尘：工程开挖土方在渣土公司运走之前，应集中堆放，缩小粉尘影响范围，表面用毡布覆盖，并及时回填，减少粉尘影响时间。弃土堆存时遇干燥、大风季节要及时洒水，避免扬尘产生。 （2）交通扬尘的控制：在施工现场出入口的道路应进行硬化，可采用石渣铺路。施工场需设置洗车平台，对运输车辆用水清洗车体和轮胎，使运输车辆保持整洁，防止车辆轮胎夹带泥土。土石方运输车辆出场时须使用毡布覆盖，避免在运输过程中的抛洒现象。限制运输车辆的速度，控制在20km/h。 （3）物料管理：项目区域内不设置材料仓库，厂区内只有临时材料堆放场，运输车辆应入库装卸，临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。 建筑材料定点堆存，在天气干燥，风速大于6m/s时，施工现场地面、道路及各扬尘点每天洒水4～5次，洒水对抑制扬尘具有显著作用，可将扬尘量降低28～35%。 （4）平整场地、开挖基础作业时，应经常洒水使作业面土壤保持较高的湿度；对施工场地内裸露的地面，也应经常洒水防止扬尘。施工场地注意填方后要随时压实、撒水，施工场地硬化，设立2m高的围档，防止扬尘。 （5）裸露的施工场地闲置时间在3个月以内的，应采取防尘布网覆盖，并加强管理，确保覆盖到位；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5m的堆放池，位于工地主导风下风向，并采取覆盖措施。 （6）建筑物外设置拦网、围帘封闭；脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手架上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。 （7）施工结束时，及时对项目区域恢复道路或植被。 （8）严格执行《湘西自治州大气污染防治实施方案》的六个不开工和六个100%，即：审批手续不全不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不到位不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容市貌卫生责任书》不开工。工地内非施工区裸土覆盖率100%、施工现场围挡率100%、工地路面硬化率100%、拆除工地（非爆破拆除）拆除与建筑垃圾装载湿式作业法100%、工程车辆驶离工地车轮冲洗率100%、暂不建设场地绿化率100%。 （9）合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐片施工方式，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘。 （10）建设单位与施工单位签订合同协议时，将施工期环保措施纳入协议中，明确环境保护责任。 （11）施工过程中加强环境保护措施，建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理由扬尘引起的扰民事件。 采取以上措施后，施工扬尘量可降低60～70%，项目施工扬尘可得到最大限度地控制，可避免和减缓施工扬尘对周围敏感点的影响。施工区废气有一定的扩散条件，加之工程地区目前无废气污染源排放，环境空气质量现状良好，故施工期产生的废气排放，不会对该地区形成大气污染危害。 - （12）可行性分析 - 本次所提措施为当前行业通用的常规措施，做到了经济和环保的统一。同时实施起来简单易行，降尘效果可以达到降尘率70%，效果明显。总体上废气污染防治措施可行。 ## 2、水环境保护措施 项目拟建地南侧270m处为沱江，污水处置不当易对当前水环境造成一定影响，评价建议工程施工单位在施工期间采取以下污水控制措施： （1）严禁施工废水直接排放 ①本工程拟对施工废水采用自然沉降法进行处理，应在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，对建筑施工废水进行简易沉淀处理，并在排水口设置土工布，拦截大的块状物以及泥沙主要污染物SS去除率控制到80%，施工废水处理后洒水降尘。 ②要做好建筑材料和建设废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源，厂区周围设置排水沉淀沟。同时，尽量避免雨期进行施工建设，以减少冲刷形成的泥浆污水的产生。 ③施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计。 经采取上述有效措施后，本项目施工期污水对周围水环境影响较小。 （2）可行性分析 排水沟和沉淀池的费用都不高，便于市场购买材料和建设。修建和使用简单易行，方便施工人员操作。同时可以起到废水收集的作用，方便回用。总体上地表水环境保护措施可行。 ## 3、声环境保护措施 （1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，固定强噪声源应考虑加装隔音罩（如发电车等），同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。 （2）对挖掘机等噪声较大的固定噪声源，应采用多孔性吸声材料建立隔声屏障等，以控制噪声的传播途径，尽量减少噪声对敏感受体的影响。 （3）噪声源强大的作业应放在昼间（06:00～22:00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。 （4）应实现施工场地封闭化、围挡标准化，减少对周围环境的污染和影响。夯土机、吊车等高噪声机械在居民区较近的区域施工时，可用围挡板与居民区隔离，阻隔噪声传播。 （5）车辆通过的时间应避开城区居民的休息时间，选择上午7∶30～12∶00、下午2∶30～5∶30为通行时间；施工运输车辆在通过居民点时，应减缓车速，控制车流量，禁止鸣放高音喇叭，并设置限速牌，以减轻交通噪声的干扰。 （6）对距离施工场地较近的敏感点抽样监测，视监测结果采取移动式或临时声屏障等防噪措施。 （7）建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。 （8）可行性分析 项目施工期周边居民等环境敏感点不可避免受到一定程度噪声和振动影响，但经采取以上措施后，项目区域噪声可得到有限衰减。并且项目施工噪声影响具有阶段性、临时性和不固定性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 综上所述，项目施工噪声可得到有效的控制，能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 ## 4、施工期固体废物防治措施 施工期固体废物主要包括建筑垃圾、废弃土石方及施工人员生活垃圾。 - 建筑垃圾 施工场地的建筑垃圾主要是包括废弃石料、砂、石灰、水泥、钢材、木料、预制构件等，对施工的建筑垃圾尽量做到回用，若不能回用，全权委托凤凰县诚润建筑工程队处理，施工建筑垃圾不得随意堆放于项目用地红线外的区域。 （2）废弃土石方 根据现场调查及项目相关资料分析，小区依地势而建，且场地较为平整，挖方较少，项目基坑土石方施工全权委托凤凰县诚润建筑工程队处理。 （3）生活垃圾 施工期间，各类施工人员较为集中，产生的生活垃圾总量为15。若不对这些垃圾采取处理措施，将会对周围环境造成一定影响，进而危害人类健康。因此，施工地需设置生活垃圾收运设施（包括垃圾桶等），在施工区设置废料堆放点，实行专人负责清理生活垃圾，维护施工期间的环境卫生。所有垃圾应当设置或委托专人负责清运，清运垃圾时清运者负责清理好垃圾点周围的卫生，并且采取有效地措施保证运输途中垃圾不掉落，该部分生活垃圾运送至吉首市垃圾填埋场集中处置。 只要严格落实上述处理措施，施工中产生的固体废物不会对环境产生不良影响。 （4）可行性分析 本次所提措施均为简单方便易于实施，总体上相关措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | ## 1、空气环境保护措施 项目营运期产生废气主要为汽车尾气及餐饮油烟废气。 - 汽车废气 - 项目区设有1个地下车库，机动车停车位99个，火车停车位1个。 地下停车场设有机械排放系统，排烟量按换气4次/h设计，再通过自然补风，污染物由竖井从高空排放，通过大气扩散稀释作用，预计由竖井排放的汽车尾气污染物对附近居民住宅污染物浓度贡献较小，这就大大减少汽车尾气对周围环境影响。 （2）厨房废气 运项目实施后，居民住户选用天然气作为燃料，属于清洁能源，燃烧产生的污染物较少，对周围环境影响很小。居民住宅厨房油烟均采用家用抽油烟机抽送到公共烟道引至各栋屋顶的油烟排放口排放，经大气扩散后对周围环境空气影响较小，周围环境空气质量能维持现状，满足功能要求。 ## 2、地表水环境保护措施 本项目主要废水为生活污水及车库冲洗废水。生活废水产生量87580.4m3/a（239.944m3/d），车库冲洗废水产生量130m3/a（239.944m3/d）。 - 防治措施 本项目于厂区北侧修建一座三级化粪池，化粪池采用地埋式，加盖板后覆土可绿化，既节省用地，又美化环境，同时还可防止废水恶臭散发到空气中，生活废水及车库冲洗废水经三级化粪池处理后经污水管网流入凤凰污水处理厂深度处理，达标排入沱江。 项目场区应严格执行“雨污分流”，雨水经室外雨水管收集后排入市政雨水管网，最终流入凤凰污水处理厂。 - 可行性分析 项目产生的生活废水及车库地面冲洗废水进入三级化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后，再经市政污水管网进入凤凰污水处理厂处理深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级B标准排入沱江。 项目废水污染物总排放量如表2-1所示。 表2-1：项目废水污染物总排放量一览表 单位：t/a 污染物名称; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油; 石油类. 生活污水 87580.4t/a; 污染物产生量; 29.8; 22.3; 8.8; 2.5; 0.04; 5.3; —. 车库地面 冲洗废水 130t/a; 污染物产生量; 0.027; 0.024; 0.023; 0.003; —; —; 0.001. 合计; 29.827; 22.324; 35.02; 10.15; 0.10; 20.86; 0.01. 表2-2：项目废水污染物排入沱江情况一览表 污染物名称; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 石油类; TP. 出污水处理厂废水 87710.4t/a; 浓度 mg/L; 60; 20; 20; 8（15）; 3; 3. 排放量 t/a; 20.84; 6.95; 6.95; 2.78 （5.21）; 1.04; 1.04. 注：括号外数值为水温＞12℃时的值，括号内数值为水温≤12℃时的值。. 纳污可行性分析 本项目产生的污水主要为生活污水、车库地面冲洗废水，其污染物含量较低，车库地面冲洗废水及生活污水进入化粪池收集处理，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，满足污水厂废水接管要求。 根据《凤凰县城总体规划（2009-2020）（2013修改）》显示项目位于凤凰污水处理厂新增污水管网的纳污范围内，项目废水可纳入市政污水管网进入凤凰污水处理厂处理。凤凰县新区污水管网的布设已完成，雨水、污水管网图详见附图：。 凤凰县污水处理厂日处理污水2万吨，目前凤凰县污水处理厂生产运行正常，日均处理18000吨，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级B标准，本项目日最高废水排水240t/d（87710.4 t/a），占日处理量的1.3%，同时小于凤凰县污水处理厂的剩余处理量2000t/d，污水处理厂完全可接纳本项目运营所产生废水。 ## 3、声环境保护措施 项目运营期主要噪声源为水泵、风机等设备噪声、生活噪声及车辆进出噪声。 根据实际测量和类比调査，消防用水加压泵以及供水水泵源强一般在65-80dB(A)左右。这些动力设备通常被安置在封闭性能较好的设备机房内，対外界境影响很小。本环评建议选用低噪声设备，减小噪声的产生强度。 - 生活噪声及车辆进出噪声 汽车在停车场启动、停车时一般速度较慢，噪声级一般在60～65dB(A)之间，小区活动噪声级也在60~65dB(A)之间，此类噪声对外界不会产生明显的影响，但若汽车高速行驶或鸣喇叭，其噪声级可达75dB(A)，因此对于汽车运行噪声，通过加强管理，采取厂区内禁止鸣笛、控制车速等措施。同时，项目区内加强绿化，最大程度上减轻项目噪声对外环境的影响。 为了确保各固定声源达标排放且对周边敏感目标不造成声环境影响，本环评要求建设单位采取以下措施： ①建议建设单位在修建地面停车厂时，在厂界的四周移栽或种植些高大乔木，既美化环境，又可起到一定的隔声作用； ②安排专人指导车辆出入停车场，避免因各种不可预见因素导致的人员躁动喧闹及滞留； ③严禁车辆超速、超载运行； ④在停车场的出入口处设置减速带及限速标志，车辆进入停车场的速度不宜超过15km/h，以降低机动车噪声源强； ⑤参照相关机动车管理规定，在环境敏感点附近明显位置设置禁鸣标准，严禁机动车进出本项目鸣笛； ⑥运营期期间加强厂区的管理，避免人群活动噪声过大，做到人车分流。 （3）可行性分析 因此，只要建设方对上述噪声源采取相应的隔声、减震和消声措施，预计对周边的声环境质量影响较小，项目边界能够满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中2类排放标准要求。 ## 4、固体废物防治措施 根据酒店实际运行情况，项目运营期固体废物主要为生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂等。 生活垃圾经收集后交由环卫部门清运，餐厨垃圾、废油脂交由有资质单位处置。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 表 5-2 项目环保投资一览表 污染防治项目; 设施或措施名称; 环保投资（万元）. 施工期; 废水治理; 沉淀池、场区内临时排水系统、洗车平台; 5. 废气治理; 路面清扫、洒水设备、防尘屏障、防风篷布; 5. 噪声治理; 移动隔声屏障或围护栏、施工设备维修保养; 7. 固废治理; 建筑垃圾、土石方临时堆场、生活垃圾; 7. 运营期; 废气治理; 专用油烟管道；项目区洒水、清扫；停车场机械排气系统; 14. 废水治理; 化粪池、配套雨、污水管网; 5. 噪声治理; 高噪声设备减震、隔声; 3. 固废治理; 垃圾桶; 2. 合计; 48. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 减少占地，不得在占地范围外占压破 坏植被，临时占地完成后恢复植被 | 核实确定未超 范围占地和狩 猎野生动物。 | 绿化工程 | 绿化恢复达到效果要求 |
| 水生生态 | 施工废水沉淀池处理后回用 | 废水不外排 | 无 | 无废水外排 |
| 地表水环境 | 施工废水沉沙池处理后回用；生活废水化粪池处理后用作农肥 | 废水不外排 | 雨污分流，三级化粪池处理后排入市政管网 | 废水处理达标后排入市政管网 |
| 地下水及土壤环境 | - | - | - | - |
| 声环境 | 采用噪声较低的生产设备，并加强维修保养，避免深夜运输（22点以后），禁止夜间高噪声机械施工等 | 敏感点达标 | 采用噪声较低的设备， | 敏感点达标 |
| 振动 | - | - | - | - |
| 大气环境 | 施工设置挡风墙、物料库存，加强运输车辆管理，如限载、限速，对道路进行洒水降尘 | 符合 | 机械排风系统；油烟净化器 | 废气高空达标排放 |
| 固体废物 | 建筑垃圾及土石方交由施工方运送至指定弃渣场填埋。生活垃圾交由环卫部门处理 | 妥善处置 | 垃圾桶 | 环保部门定期清运 |
| 电磁环境 | - | - | - | - |
| 环境风险 | - | - | - | - |
| 环境监测 | 无 | 达标 |  |  |
| 其他 | - | - | - | - |

- 七、结论

该项目符合国家产业政策，项目选址合理，项目经采取相应的污染防治措施后各污染物均能实现达标排放，对周围环境影响较小。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。

# 九、生态专章

1、评价等级的判定

根据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011）中的评价等级划分依据，本项目工程主要为商业旅游综合服务中心，其中包括游客服务中心、配套客房、特色美食广场、其他商铺、停车场、室外绿化工程及附属功能用房，规划用地面积5735.94平方米，涉及凤凰古城风景名胜区（外围、三级保护区）。根据导则为重要生态敏感区，生态环境影响评价等级确定为三级。现场勘查，未发现对当地生态环境产生了明显影响。项目运营期产生的废气、废水、固废和噪声经过治理后，对该地区生态环境影响轻微。项目的建设不会对区域生态环境造成显著影响。

表1  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2~20km2 或长度50~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

2、评价工作范围

以《凤凰古城风景名胜区总体规划（2016-2030） 》的分级保护规划图为参照边界，本项目涉及凤凰古城风景名胜区（外围、三级保护区）位于风景名胜区的保护区范围内，对施工周围的环境产生直接影响，为本项目生态专项评价的工作范围。

3、生态影响判定依据

根据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011），判定本项目生态环境影响评价等级确定为重要生态敏感区三级评价。

4、工程分析内容

具体内容详见上文。

- 工程分析重点

本项目施工期对生态环境的影响和破坏主要是主体工程占用、分割土地，路基挖填破坏原始地形地貌，同时土壤结构和肥力也受到破坏；工程活动会在一定程度上将打破原有生态平衡，对项目建设区域内生存环境产生不利的影响。本项目涉及凤凰古城风景名胜区（外围、三级保护区）位于风景名胜区的保护区范围内，对施工周围的环境产生直接影响。项目不再设置其他临时用地。通过施工期及营运期采取各项环境保护措施，产污环节都得到有效控制和处理，不会对景区产生重大生态环境影响。

- 6、生态现状调查与评价

（1）生态现状调查

①生态背景：根据导则，本项目生态环境影响评价等级为三级评价，可充分借鉴已有资料进行说明。通过现场考察和查阅资料，项目建设范围内及周边主要是已城镇化的旅游景观区和居住区，居住人口密集，游客及居民活动频繁。因此在评价范围内，生物的结构简单、物种单一。植物主要是为城市景观设计栽培的绿化植物，动物一般是老鼠、蟑螂、蜜蜂、蝴蝶、鸟类，鱼类等，不包含有珍惜濒危物种和物种。对于在施工范围内的沱江，主要是作为一个景观水源，水下植物和动物的物种也比较单一。

②生态问题：凤凰县是国家级水土流失重点防治县。

（2）生态现状评价

凤凰县作为湖南省的水土保持国家级重点县，受其自然条件影响，凤凰县水土流失十分严重，其表现形式主要是崩岗。崩岗通常是指发育于红土丘陵地区冲沟沟头因不断的崩塌和陷落作用而形成的一种围椅状侵蚀地貌。对于凤凰县原有的生态问题—水土流失，其形成原因主要是受自然条件影响。本项目为商业旅游综合服务中心新建工程，在建设过程中会开挖土石方，受雨水的冲刷可能会造成轻微的水土流失。但在施工时，厂区周围修建排水沟，其后续土方回填，水土流失影响随着施工期的结束而消失。造成的水土流失生态影响小，时长短。且凤凰古城风景名胜区已实现城镇化，道路都已硬化，出于对景区内居民和游客的人身安全考虑，景区及其周边也做好了水土保持工作。因此，本项目对施工范围内及周边的生态影响极小。

- 生态影响预测与评价

- 下表为评价工作范围内，项目对生态系统及其主要生态因子的评价：

表2  评价项目对生态系统产生的影响

| 生态影响因子 生态影响对象 | 方式 | 强度 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 产生施工废水 | 小 | 短 |
| 大气环境 | 产生扬尘 | 小 | 短 |
| 土壤环境 | 轻微水土流失 | 小 | 短 |
| 噪声环境 | 施工机械噪声 | 小 | 短 |
| 动物、植物 | 光污染 | 小 | 短 |

本项目对生态影响主要是建设时的施工期，项目对生态的影响随着施工期结束而结束，对生态影响较小。

- 生态保护措施

生态影响防护与生态保护措施应遵循“避免、减缓、补偿”的原则，能避免则避免，不能避免的再考虑减缓措施，之后进行补偿。

- （1）避免措施。施工期各种材料、废料、临时土石方及机械设备集中堆放，减少对人行道和绿地的占用，尽可能避免压坏植被。

- （2）减缓措施。土石方要选择合适位置堆放，并做好遮挡和覆盖，减少雨期泥水流入沱江。对产生的设备冲洗废水设沉淀池，经沉淀后用于洒水降尘。

- （3）恢复和补偿措施。开挖的场地回填后，应进行道路修复或绿地恢复工作，尽快恢复植被，加强绿化措施

- 9、结论与建议

- 本项目的建设对环境影响小，在项目建设过程中土方的开挖会破坏土地结构，施工作业也会破坏周围的植物。但通过加强工作人员的生态环境保护意识，尽量避免破坏生态；对土石方及时填埋，做好清理和绿化恢复之后可忽略工程对环境的影响，因此本项目可行。