保靖县旺家新型建材有限公司年产6000万块（KPI）页岩烧结砖生产线项目竣工环境保护验收意见

2022年3月22日，保靖县旺家新型建材有限公司年产6000万块（KPI）页岩烧结砖生产线项目竣工环境保护验收监测报告对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、建设内容

项目名称：保靖县旺家新型建材有限公司年产6000万块（KPI）页岩烧结砖生产线项目

项目所在地：湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县复兴镇马洛村张花高速复兴收费站旁

建设单位：保靖县旺家新型建材有限公司

建设性质：新建

建设内容及规模：工程建设内容包括料棚、原料处理车间、陈化车间、成型车间、半成品车间、干燥、焙烧车间、综合楼等。生产工艺为“原料输送、破碎→搅拌→挤出与切坯→焙烧（隧道窑焙烧），年产6000万块（KPI）页岩烧结砖。

2、建设工程及环保审批情况

2018年3月，委托北京华清佰利环保工程有限公司编制完成了《保靖县旺家新型建材有限公司年产6000万块（KPI）页岩烧结砖生产线项目环境影响报告表》，于2018年5月4日取得环评批复（保环评【2018】21号）。之后于2018年6月开始施工，直至2019年12月主体工程全面完工，仅余环保工程待完善，但由于资金不足、人员流动等原因，2020年全年停工。直至2021年年初，我公司重新筹资启动本项目，在4月底完成剩余的环保工程建设，5月开始进入生产调试阶段。其批复内容包括页岩矿山和页岩生产区两个地块，本次验收内容不含页岩矿山，只包括页岩生产区地块，同时验收生产规模为年产6000万块（KPI）页岩烧结砖生产线。目前项目各项环保处理设施运行正常，目前已经具备竣工验收的条件。

3、环保投资

工程实际投资2800万元，环保投资156万元，实际环保投资比例5.54%。

二、工程变动情况

通过项目现场与《保靖县旺家新型建材有限公司年产6000万块（KPI）页岩烧结砖生产线项目环境影响报告表》的对比可知：

表1  项目变动情况一览表

| 原环评 | 实际建设 | 变更影响 |
| --- | --- | --- |
| 占地面积480m2，六层，砖混结构，用于厂区行政办公及员工休息 | 占地面积480m2，三层（地上两层、地下一层），砖混结构，用于厂区行政办公及员工休息 | 根据后期建设情况，建设单位将原有综合楼的建筑高度降低，对项目生产运行影响无直接影响 |
| 项目生产用水由水泵抽取花垣河河水，生活饮用水采用桶装水，洗漱、洗衣等杂用水抽取花垣河河水 | 项目生活用水由厂区外东北100m处的地下水井供给，设有60m3的蓄水池；项目生产用水由水泵抽取花垣河河水 | 根据后期建设情况，建设单位发现生活用水由厂外地下水井供给水源较为便捷，对项目生产运行无直接影响 |
| 项目隧道窑生产过程用热由煤矸石燃烧提供，点火工序使用天然气 | 项目隧道窑生产过程用热由煤矸石燃烧提供，点火工序使用液化气+木柴 | 区域内尚未接通天然气管道，同时项目点火工序一般在初次点火或检修时使用，使用液化气+木柴方便购买及存放，对项目影响较小 |
| 无备用柴油发电机 | 新增1台柴油不发电机，设有专用房，砖混结构 | 备用柴油发电机仅在停电时发电，启动次数少，项目地周边较为空旷，环境容量较高，对周边环境影响较小 |
| 项目页岩原材料原由项目配套的页岩矿山供应，矿山位于保靖县大妥乡甘溪村 | 原配套页岩矿山未取得合法手续，建设单位通过购买区域内合格的页岩原料进行生产，目前已与花垣县同富渣土运输有限公司、保靖县助力市政工程有限责任公司签订渣土回收合同书 | 根据建设单位签订的相关协议及对购买方进行的浸出毒性实验结果，购买原料符合生产要求，对项目影响较小 |
| 1座单通道隧道窑，单道140m×3.8m×1.65m，采用干燥烧成一条龙式 | 1座单通道隧道窑，采用干燥烧成并列式，单道108m×3.6m×2.65m | 实际建设中，建设单位考虑单通道隧道窑建设长度较长，无太多预留空间，仍采用单通道隧道窑，将干燥烧成一条龙式变更为并列式进行生产，项目生产规模及污染治理措施不变，根据对隧道窑烟气实测结果，其监测结果仍能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及修改单中排放限值要求 |
| 生活垃圾利用垃圾围收集，由环卫部门清运 | 生活垃圾利用可移动式垃圾车收集，由环卫部门清运 | 收集方式发生变，处置方式不变 |
| 项目厂区设单独消防水池 | 厂区未设单独消防水池，生活水池兼作消防水池 | 作用一样，不影响消防用途 |
| 氮氧化物排污总量：2.04t | 氮氧化物排污总量：15.15t | 原环评单位氮氧化物总量核算有误，经重新核算后已增购总量，根据《湖南省环境保护厅关于加强主要污染物排污权指标管理的通知文件》（湘环函【2017】212号】）要求，企业申请原环评单位（北京华清百利环保工程有限公司）重新核算环评报告的排污情况。根据北京华清百利环保工程有限公司关于《保靖县旺家新型建材有限公司年产6000万块（KPI）页岩烧结砖生产线项目》排污总量核实情况的复函，原环评报告中氮氧化物污染物源强核算方式采用类比法，类比项目生产规模不一致，且原料页岩和煤矸石来源、成分均不相同，不具有类比的可行性，因此原来氮氧化物源强核算方式有误，北京华清百利环保工程有限公司结合《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）要求，采用实测法核算氮氧化物污染物的排污总量，核算氮氧化物排污总量为15.15吨。 |

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）：“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”

根据《湖南省环境保护厅关于加强主要污染物排污权指标管理的通知文件》（湘环函【2017】212号】）及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）文件要求：“2015年1月1日之后审批的新建项目，因环评批复排污总量过小导致许可量不够的，必须通过环评单位重新核算、原总量核算部门确认；原环评审批部门同意后，才可申请增购排污指标”。

项目选址保靖县复兴镇马洛村张花高速复兴收费站旁，为新建项目，占地13340.06m2，年产6000万块（KPI）页岩烧结砖，工程建设内容包括料棚、原料处理车间、陈化车间、成型车间、半成品车间、干燥、焙烧车间、综合楼等。生产工艺为“原料输送、破碎→搅拌→挤出与切坯→焙烧（隧道窑焙烧），环境保护措施为破碎粉尘采用布袋除尘器收尘，隧道窑烟气采用改进型双碱法脱硫脱硝一体化装置进行处理。对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）文件要求，项目的建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均不涉及重大变更，因此纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

隧道窑产生的废气由引风机从焙烧带引入预热干燥带，进入干燥带两边烟墙对砖坯直接烘干，可使预热在隧道窑两边均匀分配，使砖坯干燥程度一致，余热利用后的废气（含潮气）进入脱硫除尘系统处理后，由25m烟囱排放；破碎机出料口及滚筒筛的入料口、出料口等位置产生的粉尘，设集尘罩收集，粉尘由集尘罩收集后，经二级布袋除尘器处理后，最后由高15米的排气筒排放；原料处理车间无组织粉尘采用车间密闭围挡及洒水措施；原料棚的无组织粉尘通过硬化原料棚地面，防治渗漏，定期洒水，利用台段高差，减少卸料落差；原料、产品运输过程产生的扬尘，通过对原料进行洒水，增加湿度，运输车辆采用覆盖措施；加大厂区绿植种植面积。

2、废气

营运期废水主要来源于生产废水、脱硫废水、生活废水、初期雨水。

生产废水：项目生产用水主要是配料用水，包括一次搅拌和对辊破碎后二次搅拌用水。以上两部分水中小部分在物料运转过程中蒸发消耗，其他部分全部进入砖坯，经隧道窑烧结后全部蒸发耗散，不外排。

脱硫废水：项目隧道窑烟气治理措施采用改进型双碱法脱硫脱硝工艺，该脱硫脱硝水在循环使用过程中由于自然蒸发耗散一部分，需定期补充新鲜水。脱硫废水经再生沉淀后循环使用。

生活废水：采用旱厕收集厕所用水用于附近农灌和绿化；洗浴、洗手废水经简易的沉淀池沉淀后用于生产。

初期雨水：厂区实行清污分流，在地势最低处建初期雨水收集池，建议收集池容积400m3，初期雨水经沉淀过滤后回用或达标排放。

3、噪声

项目运行后，主要产噪机械是锤式破碎机、搅拌机、对辊破碎机、真空挤出机、风机等，锤式破碎机在原料初级处理车间，搅拌机、对辊破碎机、真空挤出机、风机安置在项目区内，噪声级为80～95dB（A）。根据现场调查了解可知：项目选用了噪声较低的优质设备，从源头上降低了噪声的产生，同时对设备采取了相应的减振措施，还建有厂房对设备噪声进行隔声处理。

4、固体废物

本项目固体废物主要为生产过程中产生的各种固体废物，包括一般固废以及职工生活垃圾。

（1）一般固废主要包括布袋除尘粉尘、脱硫装置产生的脱硫渣和粉煤灰、残次品砖等，根据业主提供的资料，布袋除尘粉尘产生量约48t/月，脱硫装置产生的脱硫渣和粉煤灰约6.2t/月，残次品砖产生量约0.8t/月。以上一般固废均可回用于生产。

（2）本项目员工生活垃圾产生量为1.2t/月。生活垃圾分类收集后，由环卫部门清运。

四、环境保护设施调试结果

根据湖南昌旭环保科技有限公司出具《保靖县旺家新型建材有限公司年产6000万块（KPI）页岩烧结砖生产线项目检测报告》监测结果表明：

1、废气

本项目监测结果显示，本项目有组织排放和无组织排放污染物浓度未超过《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中规定的大气污染物排放限值。

2、噪声

监测结果显示，本项目东、南、西厂界四周监测点昼夜间厂界噪声监测值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，本项目北厂界四周监测点昼夜间厂界噪声监测值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值。

五、工程建设对环境的影响

验收阶段，项目生产废水、废气、固废、噪声均采取了有效的防控措施，根据各污染因子排放浓度及排放量实测数据，工程建设对环境的影响在可接受范围内。

六、后续要求

（一）报告修改意见

1、核实项目环保投资；

2、补充原材料煤矸石、页岩的成分分析；

3、核实并补充项目水平衡、硫平衡；

4、核实各类固废废物产排量，并补充危废处置协议；

5、核实验收工况，明确验收监测数据是否有效；

6、补充在线监测基本情况、验收结果、数据对比情况，并补充监测计划的落实情况；

7、完善各类附图附件。

（二）现场整改意见

1、明晰各类管道标识、环保标识、各类制度上墙、规范建立各类设施运行台账；

2、加高脱硫脱硝塔下方循环水池高度，保证正常运转时水池安全余量；

3、规范设置雨水排放口，正常情况下，雨水排放口切换阀门应关闭向外排放口；

4、规范设置废气处理装置进出口监测采样孔，正常工况时需将采样孔密封。

七、验收结论

技术审查组认为在完成现场整改及验收报告修改过后，同意该项目通过竣工环境保护验收。